# Контроллер приёмной антенны K9AY с Wi-Fi интерфейсом

Инструкция по подключению и настройке

# Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 12–13,8 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | около 250 мА |
| Направления приёма | 8: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW |
| Нагрузочный резистор (Rload) | 300, 390, 430, 470, 510, 560 Ом |
| Встроенный предусилитель | +15 дБ, включается с веб-страницы |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц, радиус действия до 50 м с роутером начального уровня |
| Корпус | 170 × 120 × 55 мм, пластик ABS, IP68, кабельные вводы для кабеля Ø 3–7 мм |

# Подключение

- Винтовые клеммы N S E W – для подключения взаимно перпендикулярных рамок, ориентированных на Север–Юг и Восток–Запад.

- Винтовая клемма GROUND – для подключения системы противовесов.

- Питание 12–13,8 В подаётся от источника с током не менее 500 мА.

# Параметры Wi-Fi по умолчанию

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Имя сети контроллера | K9AY_Loop_XXXXXX, где XXXXXX – уникальный номер контроллера |
| Пароль | 1234567890 |
| Адрес в сети контроллера | http://192.168.4.1 |
| Адрес в вашей домашней сети | http://k9ay.local или IP-адрес, выданный роутером |

По умолчанию точка доступа контроллера работает всегда, даже после подключения к домашней сети. Поэтому зайти на контроллер по адресу 192.168.4.1 можно в любой момент. Точку доступа можно отключить (см. раздел «Настройка Wi-Fi»).

# Первое включение и подключение к домашней сети

Контроллер работает только в диапазоне 2,4 ГГц. На роутере должны быть включены сеть 2,4 ГГц и DHCP.

- Подайте питание на контроллер и подождите 5–10 секунд.

- На смартфоне или компьютере найдите Wi-Fi сеть K9AY_Loop_XXXXXX и подключитесь к ней с паролем 1234567890.

- Большинство устройств сами откроют страницу контроллера. Если этого не произошло, откройте в браузере адрес http://192.168.4.1.

- Нажмите WiFi Configuration. В разделе Available Networks появится список найденных сетей. Нажмите на свою сеть, и её имя подставится в поле Network SSID.

- Введите пароль своей сети в поле Password и нажмите Connect.

- Через 10–20 секунд загорится светодиод WIFI. В разделе WLAN Configuration будет показан IP-адрес контроллера в вашей сети.

- Отключитесь от сети K9AY_Loop_XXXXXX и подключитесь к своей домашней сети. Теперь контроллер доступен по адресу http://k9ay.local или по IP-адресу из шага 6.

Адрес k9ay.local работает в Windows 10/11, macOS, iOS и Linux. На некоторых Android-устройствах он не открывается – в этом случае используйте IP-адрес. IP-адрес также можно посмотреть в списке DHCP-клиентов роутера. Чтобы адрес не менялся, закрепите его за контроллером в настройках роутера.

# Стартовая страница

На стартовой странице показано, как вы подключены к контроллеру, время его непрерывной работы (Uptime) и версия прошивки. Отсюда же открываются остальные страницы:

| Кнопка | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Direction Control | /switch | управление антенной |
| WiFi Configuration | /wifi | настройка подключения к Wi-Fi |
| Direction Labels | /labels | названия кнопок направлений |

# Управление антенной (Direction Control)

- Direction Control – восемь кнопок направлений, расположенных по сторонам света. Выбранное направление подсвечивается зелёным и показывается в центре.

- Rload Settings – выбор сопротивления нагрузочного резистора рамки: 300–560 Ом. Подбирается по максимальному подавлению сигнала с обратного направления.

- PREAMP ON / PREAMP OFF – включение и выключение предусилителя +15 дБ.

- TURN ALL OFF – отключение всех реле, нагрузочного резистора и предусилителя.

В строке состояния над кнопками отображается текущий режим, например NE 470 Ohm +15dB. Страница обновляется сама каждые 2 секунды. Поэтому изменения, сделанные с другого устройства, видны сразу. Если связь с контроллером пропала, строка состояния становится красной.

Контроллер запоминает выбранное направление, резистор и состояние предусилителя. После пропадания питания он включится в том же режиме.

# Настройка Wi-Fi (WiFi Configuration)

- SoftAP Configuration – имя, состояние (On/Off) и IP-адрес точки доступа контроллера.

- WLAN Configuration – сохранённая домашняя сеть, состояние подключения, IP-адрес, уровень сигнала и время подключения.

- Available Networks – найденные сети, отсортированные по уровню сигнала. Кнопка Scan обновляет список.

- Connect to Network – подключение к другой сети. Имя сети – до 32 символов, пароль – до 64 символов.

Чтобы контроллер забыл домашнюю сеть, оставьте поле Network SSID пустым и нажмите Connect.

Если подключиться к роутеру не удаётся (роутер выключен, неверный пароль), контроллер повторяет попытку каждые 60 секунд. Точка доступа K9AY_Loop_XXXXXX при этом работает.

Отключение точки доступа. Отметьте пункт Disable access point while connected to WLAN и нажмите Save. Через 30 секунд после подключения к домашней сети точка доступа выключится, и контроллер будет доступен только по адресу k9ay.local или по IP-адресу в домашней сети. Если сохранённая сеть недоступна дольше 15 секунд, точка доступа включится автоматически. После включения питания она тоже работает, пока контроллер не подключится к домашней сети.

# Названия направлений (Direction Labels)

Любой кнопке направления можно дать своё название, например азимут («45°») или регион («EU», «JA»). Допускается кириллица. Длина названия – до 23 байт: около 23 латинских букв или 11 русских. Пустое поле возвращает стандартное название. Кнопка Reset to defaults возвращает все стандартные названия.

# Индикация

| Светодиод WIFI | Значение |
| --- | --- |
| Горит | контроллер подключен к домашней Wi-Fi сети |
| Не горит | нет подключения к домашней сети (работает только точка доступа контроллера) |

# Управление из программ (HTTP API)

Контроллером можно управлять из скриптов, аппаратного журнала или системы «умного дома» обычными HTTP-запросами:

| Запрос | Действие |
| --- | --- |
| GET /api/state | текущее состояние в формате JSON |
| POST /set dir=NE | направление: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW |
| POST /set r=470 | нагрузочный резистор: 300, 390, 430, 470, 510, 560 |
| POST /set pa=1 | предусилитель: 1 – включить, 0 – выключить |
| POST /set off=1 | выключить всё |

Параметры можно объединять в одном запросе. Пример: curl -d "dir=NE&r=470&pa=1" http://k9ay.local/set

# Возможные проблемы

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Не видна сеть K9AY_Loop_XXXXXX | Проверьте питание. Подождите 10 секунд после включения. Подойдите ближе к контроллеру. |
| Контроллер не подключается к роутеру | Проверьте пароль. Убедитесь, что сеть работает на 2,4 ГГц, а DHCP включён. Перезапишите настройки на странице WiFi Configuration. |
| Не открывается k9ay.local | Используйте IP-адрес со страницы WiFi Configuration или из списка DHCP-клиентов роутера. |
| IP-адрес контроллера меняется | Закрепите IP-адрес за контроллером в настройках DHCP роутера. |
| Нет доступа через домашнюю сеть | Подключитесь к сети K9AY_Loop_XXXXXX и откройте http://192.168.4.1. Если точка доступа отключена, выключите и снова включите питание контроллера: после включения точка доступа работает, пока контроллер не подключится к домашней сети, и ещё 30 секунд после этого. |